可视喉罩系统技术参数(麻醉科）       数量：1

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 可视喉罩系统技术要求: |
|  | 系统由显示器终端和喉罩等部分组成，具备（包括但不限于）拍照录像、数据存取、文件管理等功能。 |
|  | 系统可匹配型号≥4种，满足新生儿、儿童、成人以及大体型患者。 |
|  | 喉罩：采用医用级高分子复合材料，型号齐全，全年龄段覆盖。 |
| 2 | 显示器技术要求: |
|  | 显示器尺寸：≥2.5英寸液晶屏 |
|  | 分辨率：≥320×240 |
|  | 屏幕操控方式：实体按键/触摸屏 |
| 3 | 整机技术要求: |
|  | 景深：5～100mm |
|  | 视场角：≥60°，角分辨力 1.00/(° )，允差-10%(上限不计) |
|  | 存储容量：≥16G |
|  | 整机重量：≤350g； |
| 4 | 电池技术要求 |
| 4.1 | 电池：锂离子可充电池。 |
| 4.2 | 充电时间≤3小时，持续工作时间：≥3.5小时。 |
| 5 | 其他技术要求 |
| 5.1 | 终身系统软件升级服务;喉罩角度符合人体解剖结构;整机免费质量保证3年 |