襄阳市中医医院19部电梯一网统管磋商需求

维保服务招标电梯明细

| 序号 | 使用单位名称 | 单位内部编号 | 品牌 | 投用时间 | 使用登记证号 | 层站 | 载重 (单位：kg) | 运行速度（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄阳市中医医院 | 住院部6号梯 | 日立 | 2006 | 梯11鄂F00358（17） | 23 | 1000 | 1.75 |
| 2 | 襄阳市中医医院 | 住院部5号梯 | 日立 | 2006 | 梯11鄂F00379（17） | 22 | 1000 | 1.75 |
| 3 | 襄阳市中医医院 | 住院部4号梯 | 日立 | 2006 | 梯11鄂F00367（17） | 22 | 1000 | 1.75 |
| 4 | 襄阳市中医医院 | 住院部3号梯 | 日立 | 2006 | 梯11鄂F00366（17） | 22 | 1000 | 1.75 |
| 5 | 襄阳市中医医院 | 住院部2号梯 | 日立 | 2006 | 梯11鄂F00378（17） | 22 | 1600 | 1.75 |
| 6 | 襄阳市中医医院 | 住院部东 （1号） | 日立 | 2006 | 梯11鄂F00365（17） | 22 | 1600 | 1.75 |
| 7 | 襄阳市中医医院 | 药剂大楼 （1号） | 通力 | 2012 | 梯11鄂F00276（17） | 17 | 1250 | 1.75 |
| 8 | 襄阳市中医医院 | 药剂大楼 （2号） | 通力 | 2012 | 梯11鄂F00277（17） | 17 | 1600 | 1.75 |
| 9 | 襄阳市中医医院 | 住院部2号楼 | 通力 | 2010 | 梯11鄂F00730（17） | 5 | 1000 | 1 |
| 10 | 襄阳市中医医院 | 医院食堂 （1号） | 安川 | 2010 | 梯43鄂F05244（19） | 3 | 200 | 0.4 |
| 11 | 襄阳市中医医院 | 急诊楼（1号） | 富士达 | 2012 | 梯11鄂F00768（17） | 5 | 1600 | 1 |
| 12 | 襄阳市中医医院 | 门诊楼（2号） | 东芝 | 2017 | 梯11鄂F05118（19） | 6 | 1600 | 1.75 |
| 13 | 襄阳市中医医院 | 门诊楼（1号） | 东芝 | 2017 | 梯11鄂F05117（19） | 6 | 1050 | 1.75 |
| 14 | 襄阳市中医医院 | 门诊楼2-3楼南（3号） | 三菱 | 2008 | 梯31鄂F00674（17） | / | / | 0.5 |
| 15 | 襄阳市中医医院 | 门诊楼1-2楼北（2号） | 三菱 | 2008 | 梯31鄂F00673（17） | / | / | 0.5 |
| 16 | 襄阳市中医医院 | 防保科(2号) | 富士达 | 2013 | 梯11鄂F00767（17） | 4 | 1600 | 1 |
| 17 | 襄阳市中医医院 | 门诊科1-2楼南（1号） | 三菱 | 2008 | 梯31鄂F00672（17） | / | / | 0.5 |
| 18 | 襄阳市中医医院 | 门诊科2-3楼北（4号） | 三菱 | 2008 | 梯31鄂F00675（17） | / | / | 0.5 |
| 19 | 襄阳市中医医院 | 手术室 | 东洋 | 2020 | 梯43鄂F09067（21） | 2 | 200 | 0.4 |

一、设备技术要求

- 1、通用性：可安装在任何品牌直升电梯上，无需与电梯原有系统产生关联。

- 2、采样频率：电梯运行数据采样频率≥100Hz。

- 3、数据统计：具备统计及后台展示当前电梯的高峰时段、报警次数、折弯次数、启停次数功能。

- 4、视频语音：具备远程视频监控和语音对讲功能，可在故障发生时远程开启，可在接收到报警信息的第一时间对故障现场做实景复核处置。

- 5、记录还原：具备自动记录和还原故障发生期间的各项运行数据和报警前后10秒视频功能，报警音视频能同步存储到服务端。

- 6、通讯：4G全网通或WIFI（供应商自建，院方不提供），流量套餐不少于60G/年。

- 7、加速度量程：±16g。

- 8、视频：至少1路数字视频输入。

- 9、音频：至少1路音频输入，至少1路音频输出。

- 10、传感器：至少6路传感器输入（数字电平或模拟电压）。

- 11、环境温度：-25℃- 75℃。

- 12、摄像头：分辨率≥720P 且内置红外人体传感器。

- 二、服务标准要求

1、电梯数据对接：对接监管大数据平台 （根据相关部门监管要求包括但不限于襄阳市城市运行管理平台）。

2、电梯数据管理：提供电梯运行数据管理功能。

3、使用单位查询：针对使用单位进行分级查询。

4、运行监控：实现授权准入、数据维护、联网监控、日志管理等。

5、数据标准化接口：需根据国家质检总局《电梯应急处置服务平台数据归集规范》（质检特函〔2015〕38号）的要求将市电梯应急处置服务平台的数据归集到省级电梯应急处置服务平台数据中心。

6、GIS地图接口：与在线地图服务API接口对接，实现GIS地图功能。

7、电梯数据分析：提供多维度的电梯统计分析。

8、维保记录管理：存储和管理维保记录和数据。

9、电梯服务数据终端：故障过程音视频记录。

10、远程设置/平台下发指令设置和修改终端内的预置信息。

11、设备在线监控：监控终端设备在线情况。

12、电梯服务数据终端实时的音视频直播功能：远程调取电梯服务数据终端历史视频功能。

13、设备管理扩容：增加平台管理设备数量上限。

14、电梯巡检：使用单位可填写记录每日巡检内容。

15、电梯维修记录：平台可录入电梯维修记录信息。

16、维保功能模块更新：增加维保人员档案管理、超期维保记录、超期维保合同记录。

17、保险：两年内有过同类型医院电梯财产保险业绩

18、专业维保单位响应时间30分钟内必须到达现场